Дополнительная профессиональная программа

/программа повышения квалификации

«Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ Syntec
(фрезерная обработка) 3+2 оси»

Выезд на предприятие

Курс включает в себя: программирование фрезерной обработки на станках с ЧПУ Syntec, ежедневное обслуживание станка, его наладку и изготовление деталей. Чередование тем по программированию и эксплуатации станков повышает наглядность и способствует лучшему освоению учебного материала. По завершении курса каждый слушатель самостоятельно составляет управляющую программу по чертежу, производит наладку станка и изготавливает годную деталь.

Во время практических занятий делается акцент на технологические операции характерные для производства заказчика.

Внимание! Если обучение проводится на тяжелых станках (карусельные, горизонтально-расточные, портальные и пр.), рекомендуем увеличить количество практических занятий на 8 академических часов (с соответствующим увеличением стоимости).

Результат обучения – Ваш сотрудник:

- Знает принцип работы и правила управления станком ЧПУ

- Ориентируется в интерфейсе системы ЧПУ, знает и пользуется кнопками станочного пульта

- Составляет программу обработки в соответствии с техпроцессом, используя базовые команды, циклы, трансформации и подпрограммы

- Понимает последовательность выполнения программы, отвечает за безопасное и корректное ее выполнение

- Налаживает станок: устанавливает все инструменты и оснастку, выверяет с помощью индикатора и др. приспособлений, выполняет «привязку» по касанию и с помощью датчика измерения инструмента и щупа для измерения (привязки) детали RENISHAW / BLUM (при наличии)

- При необходимости корректирует режимы резания

- Выпускает детали, контролирует заданную точность в соответствии с чертежом

- Осуществляет подналадку станка, вводит коррекцию на износ инструмента

- Может организовать изготовление продукции при многостаночной обработке

Продолжительность: 40  часов – 5 дней.

Обучение проходят: сотрудники предприятий, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование.

| Программирование |  | Практические занятия на станке с ЧПУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й день |  |  |  |  |
| Входной контроль |  |  |  |  |
| Техника безопасности при работе на станке, в цехе - Электробезопасность - Правила противопожарной безопасности - Мероприятия для снижения травматизма и устранения возможности несчастных случаев |  |  | 0,5 ч. |  |
| Координаты. Элементарные перемещения - Система координат фрезерного станка - Ускоренное перемещение G00, линейная интерполяция G01 - Круговая интерполяция G02, G03 - Абсолютные и относительные координаты G90, G91 |  |  | 3 ч. |  |
| Структура управляющей программы - Формат программы. Формат кадра - Основная программа. Подпрограмма - Подготовительные функции G, вспомогательные функции M - Система координат детали G54-G59 - Функция шпинделя S - Функция подачи F G94, G95 - Функция инструмента T, корректор на длину H и радиус D инструмента |  |  | 2 ч. |  |
| Коррекция на радиус инструмента - Коррекция на радиус инструмента G41, G42, G40 - Правила применения коррекции |  |  | . |  |
| Практическая работа по программированию |  |  | 2.5 ч. |  |
| 2-й день |  |  |  |  |
| Панель ЧПУ, пульт оператора - Кнопки на панели ЧПУ и пульте оператора - Режимы работы станка: автоматический AUTO, покадровый SYNGLE BLOCK, ручной ввод данных MDI, ручной JOG и HANDLE, выход в ноль REF - Экраны ЧПУ - Управление программами |  |  | 2 ч. |  |
| Практическая работа на станке с ЧПУ. Программирование - Создание и редактирование управляющих программ - Тестирование управляющей программы в графическом режиме |  |  | 2 ч. |  |
| В зависимости от того оснащены ли Ваши станки датчиками измерения инструмента и/или щупом для измерения (привязки) детали RENISHAW / BLUM, выберите темы по наладке станка |  |  |  |  |
| - Измерительные системы - Обзор измерительных систем RENISHAW / BLUM / HEXAGON. Принцип работы триггерных и тензодатчиков - Циклы измерения инструмента - Циклы измерения детали Inspection Plus и/или GoProbe Практическая работа на станке с ЧПУ. Наладка - Ежедневное техническое обслуживание - Сборка инструментов, установка оснастки и крепление заготовки - Измерение инструментов с помощью датчика RENISHAW / BLUM / HEXAGON - Настройка нулевой точки (привязка) с помощью щупа RENISHAW / BLUM / HEXAGON - Калибровка датчиков - Тестирование программы - Отладка режимов резания, подналадка ВНИМАНИЕ! Обучение проводится на установленном и отлаженном оборудовании и программном обеспечении RENISHAW / BLUM / HEXAGON | - Наладка станка с ЧПУ - Техническое обслуживание станка - Включение, выключение станка - Установка и выравнивание оснастки - Измерение вылета инструмента без использования датчика RENISHAW / BLUM / HEXAGON. - Настройка системы координат детали («привязка») без использования датчика RENISHAW / BLUM / HEXAGON. - Тестирование программы - Отладка режимов резания, подналадка Практическая работа на станке с ЧПУ. Наладка |  | 4 ч. |  |

| 3-й день |  |
| --- | --- |
| Циклы - Циклы сверления G81, G82, G83 - Циклы нарезания резьбы метчиком G84 - Другие циклы – обзор | 2 ч. |
| Трансформация системы координат -Поворот наклонённой рабочей плоскости на заданный угол на базе Эйлеровых углов. -Управление направлением оси инструмента. Функции G68.2 и G53.1(опции стойки Syntec) - - Локальная система координат G52 - Поворот системы координат G68 - Масштабирование G51 - Зеркальное отражение G51.1 - Полярная система координат G16 - Подпрограммы | 2 ч. |
| Практическая работа по программированию | 4 ч. |
| 4-й день |  |
| Практическая работа на станке с ЧПУ* - Ежедневное техническое обслуживание - Практическое занятие с поворотными осями 3+2. - Программирование - Наладка - Наладка станка с использованием датчиков RENISHAW / BLUM / HEXAGON ** - Отладка режимов резания, подналадка - Изготовление детали по чертежу * ВОЗМОЖНА НА ПРИМЕРЕ ТЕКУЩИХ ЗАДАЧ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА ** При наличии установленного и отлаженного оборудования и программного обеспечения RENISHAW / BLUM / HEXAGON | 8 ч. |
| 5-й день |  |
| Практическая работа на станке с ЧПУ - Ежедневное техническое обслуживание - Программирование - Наладка - Отладка режимов резания, подналадка - Изготовление детали по чертежу | 4 ч. |
| Итоговая аттестация Выполнение цикла работ по изготовлению годной детали на станке с ЧПУ в соответствии с чертежом, включая программирование, наладку станка, обработку детали, проверку детали на годность | 4 ч. |
| Итого | 40 ч. |